ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТІЗІМ

Тауардың / жұмыстардың / көрсетілетін қызметтердің атауы:

Криптоапплеті бар 80кб қорғалған жады бар EToken электронды USB кілті

Тауардың / жұмыстардың / көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы:

Қолдау көрсетілетін қолданбалар

- Виртуалды жеке желілер мен веб-порталдарға қашықтықтан қол жетімділ

- Қауіпсіз желіге кіру

- Сандық қолтаңба

- ОЖ жүктелгенге дейінгі аутентификация

| Технкалық сипаттамалары |  |
| --- | --- |
| Қолдау көрсетілетін ОЖ | Windows Server 2003/R2, Windows Server 2008/R2, Windows 7, Windows XP/Vista , Mac OS, Linux, Windows 8, Windows 10 |
| Қолдау көрсетілетін API және стандарттар | PKCS#11, Microsoft CAPI, PC/SC, X.509 v3 certificate storage, SSL v3, IPSec/IKE, MS minidriver, CNG |
| Қорғалған жад көлемі | 80 Кб |
| Кірістірілген қауіпсіздік алгоритмдері | RSA 1024-bit / 2048-bit, 3DES (Triple DES), SHA1, SHA256, ECC p. 256, p.384, AES 128/192/256 bit |
| Сертификаттау | FIPS 140-2 level 3(SC chip and OS) |
| ISO сипаттізімдеріне сәйкестік | ISO 7816-1 -ден 4-ке дейінгі сипаттізімге дейін қолдау |
| Жұмыс температурасы | 0°C-тан 70°C-қа дейін (32°F-тан 158°F-қа дейін) |
| Сақтау температурасы | -40°C-тан 85°C-қа дейін (-40°F-тан 185°F-қа дейін) |
| Ылғалдылыққа төзімділік | 0-100% конденсат түзілусіз |
| Суға төзімділік | IP X7 – IEC 529 |
| USB қосқышы | А типі; USB 1.1 және 2.0 қолдауы (толық жылдамдықты және жоғары жылдамдықты интерфейс) |
| Корпус | рұқсат етілмеген ашу белгілерін көрсететін берік құйылған пластик |
| Деректерді сақтау мерзімі | кем дегенде 10 жыл |
| Қайта жазу циклдарының саны | кемінде 500000 |
| Ақпараттың криптографиялық қорғау құралдарымен (бұдан әрі - АКҚҚ) үйлесімділігі | Tumar CSP 6.3 (Tumar CSP 6.3 құрылғысының дұрыс жұмыс істеуін растайтын Tumar CSP 6.3 криптопровайдерінен негізгі ақпаратты сақтау құрылғысының жұмысын тексеру хаттамасы); БЕҚО-мен үйлесімділік |
| Сертификаттау | ҚР СТ 1073-2007 3 (үшінші) қауіпсіздік деңгейінің талаптарына сәйкестігі. |
| Кілттерді генерациялау МЕМСТ 34.310-2004, RSA#2048 | Құрылғыда кілттерді құру мүмкіндігі және құрылғыдан жеке кілтті экспорттау мүмкіндігі жоқ |
| АКҚҚ-мен интеграция | «ТУМАР-CSP» АКҚҚ крипто апплетпен |
| Кепілдік | Кем дегенде 1 жыл |

Данадағы саны: 1500 дана.

Жеткізу шарттары: Алматы қ., Тимирязев к-сі 26/29 мекенжайы бойынша жеткізілімі

Қызметті жеткізу/орындау мерзімі: шартқа қол қойылған күннен бастап 7 жұмыс күнге дейін.

Төлем тәртібі: 100% кейінгі төлем. Индекстеу қарастырылмаған

Төлем мерзімі: екі тарап қабылдау-тапсыру актісіне / жүкқұжатына қол қойған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде

Жеткізушіге қойылатын талаптар:

- Жеткізу шартына сәйкес міндеттемелерді орындау үшін қажетті қаржылық, материалдық және еңбек ресурстарының болуы, кәсіби құзыреті мен жұмыс тәжірибесінің болуы;

- бұрын жасалған шарттар бойынша Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ тарапынан шағымдардың болмауы;

- төлем қабілеттілігі болуы, таратылуға жатпауы, оның мүлкіне тыйым салынбауы, оның қаржы-шаруашылық қызметі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен тоқтатылмауы тиіс;

- тендерге қатысуға өтінім беру сәтінде және сатып алу туралы шарт жасасу сәтінде салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша өз міндеттемелерін орындау;

- электрондық түйінді тасымалдағыштар мен электрондық кілттерді өндірушіден оларды Қазақстан Республикасының аумағында сату құқығына құжаттамалық растаманың болуы;

- Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің ақпаратты криптографиялық қорғау құралдарын іске асыру саласындағы қызметке лицензиясының болуы;