ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку электронных USB-ключей

Наименование товара:

Электронный USB ключ с объёмом защищённой памяти 80КБ с криптоапплетом

Описание товара/работ/услуг:

Поддерживаемые приложения

- Защищенный удаленный доступ к виртуальным частным сетям и веб-порталам

- Защищенный вход в сеть

- Цифровая подпись

- Аутентификация до загрузки ОС

| № | Технические характеристики |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Поддерживаемые ОС | Windows Server 2003/R2, Windows Server 2008/R2, Windows 7, Windows XP/Vista , Mac OS, Linux, Windows 8, Windows 10 |
| 2 | Поддерживаемые API и стандарты | PKCS#11, Microsoft CAPI, PC/SC, X.509 v3 certificate storage, SSL v3, IPSec/IKE, MS minidriver, CNG |
| 3 | Объем защищенной памяти | не менее 80 Кб |
| 4 | Встроенные алгоритмы безопасности | RSA 1024-bit / 2048-bit, 3DES (Triple DES), SHA1, SHA256, ECC p. 256, p.384, AES 128/192/256 bit |
| 5 | Сертификация | FIPS 140-2 level 3(SC chip and OS) |
| 6 | Соответствие спецификациям ISO | Поддержка ISO 7816-1 до 4 спецификаций |
| 7 | Рабочая температура | От 0°C до 70°C (от 32°F до 158°F) |
| 8 | Температура хранения | От -40°C до 85°C (от -40°F до 185°F) |
| 9 | Допуск на влажность | 0-100 % без образования конденсата |
| 10 | Водостойкость | IP X7 – IEC 529 |
| 11 | USB-разъем | тип A; поддержка USB 1.1 и 2.0 (полноскоростной и высокоскоростной интерфейс) |
| 12 | Корпус | прочный литой пластик с индикацией признаков несанкционированного вскрытия |
| 13 | Срок хранения данных | не менее 10 лет |
| 14 | Кол-во циклов перезаписи | не менее 500000 |
| 15 | Совместимость со средствами криптографической защиты информации (далее - СКЗИ) | Tumar CSP V6.3 (протокол тестирования работы устройства хранения ключевой информации с криптопровайдером Tumar CSP 6.3, подтверждающий корректность работы устройства с Tumar CSP 6.3.); Совместимость с КЦМР |
| 16 | Сертификация | Соответствие требованиям 3 (третьего) уровня безопасности СТ РК 1073-2007. |
| 17 | Генерация ключей ГОСТ 34.310-2004, RSA#2048 | Возможность генерации ключей на устройстве и отсутствие возможности экспорта закрытого ключа с устройства |
| 18 | Интеграция с СКЗИ | с крипто апплетом СКЗИ «ТУМАР-CSP» |
| 19 | Гарантия | Не менее 1 года |

Кол-во в штуках: 2000 шт.

Условия доставки товара: Доставка по адресу г. Алматы ул. Тимирязева д. 26/29

Срок поставки товара: не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания договора.

Порядок оплаты товара: 100% постоплата.

Срок оплаты товара: не более 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания обеими Сторонами накладной и акта приема-передачи Товара. Оплата – безналичным расчетом