Техническая спецификация

Поставка и пуско-наладка оборудования Межсетевые средства экранирования (МСЭ) с централизованным управлением CheckPoint

- Требования к оборудованию

  - Оборудование, поставляемое Потенциальным Поставщиком, должно быть новым, т.е. не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, без дефектов, не модифицированным.

  - В состав поставки оборудования должны входить следующие компоненты:

    - Программно-аппаратная консоль для управления межсетевыми экранами (1 шт.);

    - Оборудование межсетевого экранирования (2 шт.);

    - Пакет на 10 виртуальных подсистем (2 шт.);

    - Трансиверы SFP+ 10Gb на короткие расстояния (16 шт.).

  - Межсетевой экран должен использовать контроль состояния соединений на основе детализированного анализа связи и состояния приложения для отслеживания и управления сетевым потоком.

  - Решение должно поддерживать DHCP, сервер и relay.

  - Решение должно обеспечивать функционал как централизованного управления безопасностью, либо локального.

  - Решение должно включать в себя возможность работы в режиме Transparent/Bridge.

  - Решение должно поддерживать работу на 2 уровне модели OSI (режим bridge).

  - Решение должно поддерживать функционал Firewall, IPS, URL-фильтрацию, антивирусную защиту, защиту от ботов, песочницу, Управление приложениями, Идентификацию пользователей.

  - Решение должно поддерживать кластеризацию Active/Standby в режиме bridge при наличии централизованного управления.

  - Решение должно поддерживать политику, основанную на QoS.

  - Решение должно позволять гарантировать или ограничивать пропускную способность и управлять задержкой для определенного IP источника, IP пункта назначения или сервиса.

  - Решение должно иметь возможность произвольного применения правил QoS для VPN трафика.

  - Решение должно обеспечивать функционал IPS (системы предотвращения вторжений).

  - Система IPS должна основываться на следующих механизмах обнаружения: использование сигнатур, отслеживание аномалий протоколов, управление приложениями и обнаружение на основе поведения.

  - Решение должно обеспечивать функционал Идентификации пользователей.

  - Должно быть способно к сбору идентификаторов пользователей посредством запроса Microsoft Active Directory на основе событий безопасности.

  - Должно иметь метод аутентификации идентификатора пользователя на основе браузера для недоменных пользователей или компьютеров.

  - Должно иметь специального агента, который может быть установлен по политике на компьютерах пользователей, и который может собирать и передавать идентификаторы на шлюз безопасности.

  - Решение должно обеспечивать функционал Управления приложениями и URL-фильтрации.

  - База данных управления приложениями должна содержать свыше 10000 известных приложений.

  - Решение должно обеспечивать детальный контроль безопасности минимум для 250000 Web 2.0 виджетов.

  - Решение должно обеспечивать URL категоризацию, включающую более 200 миллионов URL.

  - Решение должно обеспечивать функционал антивирусной защиты и защиты от ботов.

  - Приложение защиты от ботов должно быть способно обнаружить и остановить подозрительное аномальное сетевое поведение.

  - Приложение защиты от ботов должно использовать многоуровневый механизм обнаружения, который включает репутацию IP, URL и DNS адресов и обнаружение ботов по шаблонам протоколов связи.

  - Приложение антивирусной защиты должно предотвращать доступ к вредоносным веб-сайтам и останавливать входящие вредоносные файлы.

  - Приложение антивирусной защиты должно быть способно проверять шифрованный SSL трафик.

  - Решение должно обеспечивать функционал инспекции SSL (входящего / исходящего трафика).

  - Решение должно обеспечивать функционал «песочницы» Sandboxing (инспекция – в облаке или на выделенном локальном устройстве).

  - Решение должно обеспечивать функционал IPSEC VPN.

  - Должна быть поддержка внутреннего CA (Certificate Authority), а также внешних сторонних CA.

  - Решение должно поддерживать 3DES и AES-256 шифрование для IKE фазы I и II IKEv2, а также "Suite-B-GCM-128" и "Suite-B-GCM-256" для фазы II.

  - Решение должно поддерживать как минимум следующие группы Diffie-Hellman: Группа 1 (768 бит), Группа 2 (1024 бит), Группа 5 (1536 бит), Группа 14 (2048 бит), Группа 19 и Группа 20.

  - Решение должно поддерживать обеспечение целостности данных средствами md5, sha1 SHA-256, SHA-384 и AES-XCBC.

  - Решение должно включать в себя поддержку для VPN типа site-to-site в следующих топологиях:

    - Полносвязная сеть (все-со-всеми).

    - Звездообразная сеть (удаленные офисы к центральному сайту).

    - Веерная сеть (удаленный сайт через центральный сайт на другой удаленный сайт).

  - Удаленный мобильный доступ.

  - Решение должно обеспечивать функционал Удаленного мобильного доступа.

  - Решение должно поддерживать интеграцию с решениями двухфакторной аутентификации.

  - Решение должно обеспечивать следующие функции:

    - Безопасный SSL VPN доступ;

    - Ассоциирование мобильных устройств с конечными пользователями.

- Аппаратные и рабочие требования к шлюзу.

  - Продуктивные сетевые интерфейсы (минимальные требования):

    - 8 x1 Гбит медных LAN портов;

    - 8 x 1/10 Гбит SFP+ портов;

    - 1x1 Гбит медный Managment порт;

    - 2xUSB 3.0 порт;

    - 1xUSB-C консольный порт;

    - 16 x SFP+ transceiver for 10G fiber Ports - short range (10GBase-SR);

  - Пропускная способность Firewall: минимум 60 Гбит/с.

  - Пропускная способность IPS: минимум 31 Гбит/с.

  - Пропускная способность NGFW (с активированным функционалом Firewall, Application Control и IPS): минимум 19 Гбит/с.

  - Пропускная способность Threat Prevention (с активированным функционалом Firewall, Application Control, URL Filtering, IPS, Antivirus, Anti-Bot и облачный Sandbox): минимум 6.6 Гбит/с.

  - Одновременные соединения: 16 200 000.

  - Новые соединения: минимум 250 000 в секунду.

  - Хранилище: 1 x SDD 480Gb.

  - Питание: 2 х AC блока питания.

- Требования к Консоли для управления межсетевыми экранами.

  - Решение должно обеспечивать функционал централизованного управления безопасностью.

  - Все приложения безопасности Брандмауэра следующего поколения должны быть управляемыми с центральной консоли GUI.

  - Централизованное управление безопасностью должно управлять не менее 5 шлюзами.

  - Приложение для управления безопасностью должно поддерживать учетные записи администраторов на основе ролей. Например, только роли для управления политикой брандмауэра или только роль для просмотра журнала.

  - Решение должно обеспечивать возможность обеспечения высокой доступности системы управления, используя резервный сервер управления, который автоматически синхронизируется с активным сервером.

  - Решение должно включать возможность централизованного распространения и применения новых версий шлюзового программного обеспечения.

  - Решение должно включать инструмент для централизованного управления лицензиями всех шлюзов, контролируемых станцией управления.

  - Решение должно обеспечивать механизм обновлении во всех приложениях включая IPS, Управление приложениями, URL-фильтрацию, антивирусную защиту и защиту от ботов.

  - Решение должно обеспечивать функционал Централизованного Протоколирования & Мониторинга.

  - Система централизованного протоколирования событий должна быть частью системы управления.

  - Решение должно протоколировать все правила.

  - У средства просмотра журналов событий должна быть возможность индексированного поиска.

  - Решение должно иметь возможность протоколирования событий во всех интегрированных приложениях безопасности на шлюзе (включая виртуальные шлюзы), включая Firewall, IPSEC VPN, IPS, Идентификация пользователей, Мобильный доступ, DLP, Управление приложениями, URL-фильтрацию, антивирусную защиту, защиту от ботов, песочницу.

  - У системы протоколирования должен быть безопасный канал для передачи данных для предотвращения подслушивания, канал передачи должен быть зашифрован и проходить проверку подлинности.

  - Журналы событий должны безопасно передаваться между шлюзом и управлением или выделенным сервером журналов и консолью просмотра журналов в компьютере администратора.

  - Решение должно включать опцию динамического блокирования активного соединения в графическом интерфейсе системы протоколирования событий без необходимости внесения изменений в базу правил.

  - Решение должно включать настраиваемую установку пороговых значений параметров для выполнения действий при достижении определенных пороговых значений на шлюзе. Действия должны включать: запись события, оповещение, отправка SNMP trap, отправка электронного письма и выполнение определенного пользователем предупреждения.

  - Решение должно включать предварительно настроенные графики для мониторинга трафика во времени и системных счетчиков: главные правила безопасности, основные пользователи P2P, VPN туннели, сетевой трафик и другая полезная информация. Решение должно обеспечивать возможность создания новых графиков с различными типами диаграмм.

  - Решение должно поддерживать сегментирование политики безопасности по слоям с возможностью делегирования полномочий разным администорам с точностью до блоков правил в общей политике.

  - Решение должно обеспечивать хранение ревизий политик для файрволов следующего поколения с возможностью возврата изменений к предыдущим версиям ревизий.

  - Решение должно обеспечивать функционал Централизованной Корреляции событий и Отчетов.

  - Решение должно иметь возможность корреляции событий из всех приложений, включая Firewall, IPSEC VPN, IPS, Идентификация пользователей, Мобильный доступ, DLP, Управление приложениями, URL-фильтрация, антивирусная защита, защита от ботов, песочница.

  - Решение должно включать инструмент для корреляции событий из всех функций шлюза и сторонних устройств.

  - Приложение корреляции событий должно обеспечивать графическое представление событий на основе времени.

  - Решение должно включать возможность поиска внутри списка событий, углубления в детали для изучения и расследования инцидентов.

  - Решение должно включать предопределенные ежечасные, ежедневные, еженедельные и ежемесячные отчеты, в том числе, как минимум, Основные события, Основные источники, Основные пункты назначения, Основные сервисы, Основные источники и их основные события, Основные пункты назначения и их основные события, основные сервисы и их основные события.

  - Решение должно поддерживать автоматическое распространение отчетов по электронной почте, загрузку на FTP/Веб-сервер и скрипт рассылки внешних пользовательских отчетов.

  - Решение должно обеспечивать функционал управления рисками и соответствия требованиям (GRC) – лучших практик безопасности.

  - Решение должно обеспечивать оценку соблюдения основных регуляторных требований в режиме реального времени (поддержка стандартов ISO 27001/27002, PCI-DSS, HiPPA, SOX и т.д.).

  - Решение должно предоставлять рекомендации по реализации лучших практик безопасности.

  - Решение должно переводить регуляторные требования в инструкции для выполнения лучших практик безопасности.

  - Решение должно постоянно контролировать конфигурацию шлюза при помощи лучших практик безопасности.

  - Решение должно генерировать автоматические отчеты по оценке для определения рейтинга соответствия регуляторным требованиям.

  - Решение должно полностью интегрироваться в Архитектуру программного обеспечения и Инфраструктуру управления.

  - Решение должно обеспечивать мгновенное уведомление об изменениях политики, влияющих на соответствие регуляторным требованиям.

  - Технические требования, поддержка и подписка. Система централизованного управления безопасностью должна быть выполнена в виде програмно-аппаратного комплекса со следующими характеристиками:

    - Система централизованного управления безопасностью должна быть выполнена в виде программного обеспечения, устанавливаемого на сервера, входящие в список аппаратной совместимости производителя, а так же виртуальные машины, функционирующие в средах виртуализации VMWare, Microsoft, KVM.

- Требования к поставщику:

  - Поставщик обязуется произвести поставку оборудования (оборудование должно быть новым, год выпуска - не ранее 2025 года) в ДО АО «Банк ВТБ» (Казахстан) в течение 60 календарных дней с даты подписания Договора обеими сторонами.

  - Гарантия на оборудование (замена оборудования в случае заводского брака и неисправности) – 36 месяцев с момента активации

  - Standart Direct Enterprice Support   - 3 Years (обновления, консультации, сопровождение).

    - Места поставки:

1.  г. Алматы, ул. Тимирязева 26/29 – 1 МСЭ, 1 Сервер управления

2. г. Косшы, 3й Северный квартал, 3А – 1 МСЭ

    - Порядок проведения оплаты: 100 % постоплата.

    - Описание и порядок оказания Услуг: Согласно приложению №1 к Технической спецификации.

  - Поставщик обязуется:

  - предоставить Standart Direct Enterprice Support   - 3 Years от производителя 8х5 согласно приложению №1 к Технической спецификации.

  - предпринять все возможные усилия в разумных пределах для быстрого исправления ошибок в оборудовании.

  - предоставить техническую поддержку и помощь Заказчику в отношении оборудования, включающую в себя номер телефона для техподдержки, и адрес электронной почты, доступные только Техническому Контактному Лицу.

  - предоставлять Заказчику исправления ошибок, новые версии, обновления, расширения системы и улучшения.

  - предпринимать в разумных объемах все необходимые меры для исправления Ошибок в соответствии с Приложением №1 к Технической спецификации.

  - Поставщик так же должен предоставить техническую поддержку и помощь по Системе, включающую в себя:

    - разъяснения функций и возможностей;

    - разъяснения Документации;

    - помощь в использовании оборудования.

  - Предоставить подтверждающий документ о том, что обладает партнерским статусом Вендора Check Point Software Technologies Ltd. (предоставить документ).

  - Имеет в штате не менее двух сертифицированных специалистов по заявляемому программно-аппаратному комплексу межсетевого экранирования, а именно:

- 1 специалист с действующим сертификатом Check Point Certified Security Administrator (CCSA) (предоставить копию действующих сертификатов);

- 1 специалист с действующим сертификатом Check Point Certified Security Master Elite (CCSM Elite (предоставить копию действующих сертификатов).

  - Предоставить авторизационное письмо от производителя оборудования/ Вендора Check Point Software Technologies Ltd.

  - Поставщик должен провести пуско-налодочные работы по инсталляции и настройке оборудования в соответствии с требованиями Заказчика на его площадке в срок не более 10 рабочих дней.  Работы должны включать в себя распаковку и физическую установку оборудования, подключение к электропитанию и сетевой инфраструктуре Покупателя, базовые настройки оборудования и программного обеспечения, установку и подключение к существующему оборудованию, перенос текущих правил и настроек, интеграцию с системой централизованного управления (в случае необходимости), проведение тестирования работоспособности и ввод Товара в эксплуатацию. Выполнить установку обновлений системного и прикладного программного обеспечения до последних сертифицированных версии на оборудовании Заказчика.  Выполнить настройку отказоустойчивых кластеров на оборудовании Заказчика.  Проводить консультации сотрудников Банка во время запуска и настройки оборудования.

  - Инсталляция и настройка оборудования осуществляется по адресам:

- г. Алматы, ул. Тимирязева 26/29 – 1 МСЭ, 1 Сервер управления

- г. Косшы, 3й Серверный квартал, 3А – 1 МСЭ

  - В рамках пуско-наладочных работ Поставщик обязуется провести  бесплатный вводный обучающий курс по поставляемому оборудованию и программному обеспечению Check Point. Обучение должно быть организовано для представителей Заказчика и включать:

- ﻿﻿Обзор архитектуры решений Check Point;

- ﻿﻿Основы настройки политик безопасности, VPN, логирования и Threat Prevention;

- ﻿﻿Практическую демонстрацию базовых функций и интерфейса управления;

- ﻿﻿Ответы на вопросы участников.

Обучение должно быть проведено сертифицированным специалистом или представителем CheckPoint, продолжительность — не менее 3 (трех) рабочих дней, формат - очный или дистанционный по согласованию с Заказчиком.

- Требования к эксплуатационной документации

  - Эксплуатационная документация Системы должна включать Руководство пользователя и Руководство Администратора.

  - Документация, поставляемая в комплекте с Системой, должна детально описывать процесс установки, настройки и эксплуатации соответствующего оборудования.

Приложение № 1 к

Технической спецификации на приобретение

комплекса межсетевого экранирования с

централизованным управлением CheckPoint.

| 1 | Состав услуг |
| --- | --- |
|  | Оказание услуг по технической поддержке работоспособности оборудования CheckPoint - Описание и порядок оказания Услуг по технической поддержке работоспособности оборудования CheckPoint (далее - оборудование) - Услуги включают в себя: - Предоставление консультационной помощи по вопросам установки и эксплуатации оборудования, включая идентификацию ошибок в работе оборудования и выработку решений по их устранению; - Устранение ошибок в работе оборудования, в т.ч. вызванных изменениями ИТ-систем, с которыми взаимодействует оборудование; - Проведение резервного копирования критичных компонентов оборудования; - Диагностирование потенциальных проблем при функционировании оборудования, формирование рекомендаций по оптимизации настроек и конфигурации оборудования; - Настройку оборудования после ее восстановления; - Устранение ошибок и неисправностей оборудования; - Предоставление отчетов об оказанных Услугах по окончанию каждого периода оказания Услуг. - Порядок оказания Услуг: - В рамках оказания Услуг предусмотрены следующие уровни поддержки: Наименование уровня поддержки; Характеристика уровня поддержки. 8х5; 8 часов в сутки, 5 дней в неделю с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00 по времени Астаны Казахстан, исключая выходные и праздничные дни.. - Услуги, указанные в п.1.1, оказываются по телефону и электронной почте. Реакция предполагает обратный звонок специалиста поставщика для определения технических подробностей проблемы, консультацию и при необходимости инициацию работ. - Услуги оказываются на основании запросов Заказчика, направляемых поставщику (далее – Запросы) в порядке, указанном в п.1.3; - Уровни критичности, присваиваемые Запросам, приведены в таблице ниже: Приоритет Запроса; Критерии присвоения приоритета Запросу; Время реакции; Срок устранения. Очень высокий; Отказ функционирования оборудования, потеря данных, искажение данных, аварийная перезагрузка Системы, существенная деградация производительности, блокирующая работу оборудования. Обходные решения отсутствуют.; 1 часа; 4 часов. Высокий; Падение производительности. Риск потери или повреждения данных. Не прохождение важных операций обслуживания (резервного копирования, синхронизации данных и т.п.). Операции в оборудовании проводятся в ограниченном режиме, деградация производительности. Обходные решения отсутствуют.; 4 часа; 8 часов. Средний; Выполнение сервисов, на которые рассчитана обслуживаемое оборудование, возможно с незначительными затруднениями. Сбой вызывает некоторые неудобства. Незначительные затруднения реализации функционала оборудования. Для восстановления функциональности может быть использован обходной путь решения проблемы.; 8 часов; 24 часа. Низкий; Запрос консультаций, предоставление документации, Запросы по иным вопросам, не входящим в иные уровни критичности настоящей таблицы.; 24 часа; 48 часов. - Порядок регистрации Запросов: - Прием Запросов производится ответственными специалистами Поставщика. Запросы имеют право направлять ответственные специалисты Заказчика. - Запрос Заказчика должен содержать следующую информацию: - имя, фамилию и контактную информацию лица, непосредственно столкнувшегося с проблемой (если с проблемой столкнулось не лицо, направляющее Запрос); - критичность Запроса согласно классификации таблицы, перечисленной в пп.1.2.4; - подробное описание сути Запроса или нештатной ситуации; - Заказчик при подаче Запроса обязан придерживаться следующего правила: одному Запросу соответствует одно требование об оказании Услуг. В случае возникновения у Заказчика новых требований при решении Запроса, Заказчик направляет поставщику новые Запросы; - В случае повторного обращения по одной и той же проблеме, Заказчик должен сообщить поставщику только номер ранее зарегистрированного Запроса; - В момент регистрации Запроса поставщик обязан сообщить обратившемуся представителю Заказчика дату регистрации Запроса, регистрационный номер, срок устранения, определяемый в соответствии с таблицей, приведенной в пп.1.2.4; - При необходимости поставщик открывает заявку в техническую поддержку производителя оборудования. Время реакции и решения заявки производителя не включается в параметры оказания услуг поставщиком, приведенные в таблице пп.1.2.4. Предельное увеличение времени решения по заявки поставщиком при открытии заявки у производителя оборудования, составляет 7 (семь) календарных дней; - Временем реакции на Запрос является промежуток времени с момента направления Заказчиком Запроса поставщику до момента регистрации Запроса в порядке пп.1.3.5; - Временем начала оказания Услуг по Запросу является указанное поставщиком время регистрации Запроса; - После выполнения Запроса Заказчик обязан оповестить Поставщика о согласии или несогласии с предложенным решением. В случае согласия Заказчика с предложенным решением Запрос является решенным, в противном случае Ответственный со стороны Поставщика связывается с уполномоченным представителем Заказчика для выяснения причины несогласия и возобновления оказания Услуг по Запросу (при необходимости); - Временем предоставления решения является период с момента регистрации Запроса до момента решения Запроса в порядке пп.1.3.7. Предельный срок устранения проблемы указан в таблице ппп 1.2.4. - Обработка Запроса: - После регистрации Запроса поставщик организует оказание Услуг по Запросу в соответствии с его приоритетом. При этом поставщик проводит анализ причины заявленной проблемы и предоставляет способы ее решения в зависимости от выявленной причины. - Возможные варианты решения проблемы, предлагаемые поставщиком Заказчику: - Причина проблемы не связана с ошибкой в оборудовании, а связана с неверной эксплуатацией или с неверным представлением о функциональных возможностях оборудования. В этом случае: - поставщик предоставляет Заказчику ссылку на документацию по оборудованию, подтверждающую факт функционирования оборудования согласно объявленному в документации, - поставщик предоставляет Заказчику инструкции, позволяющие осуществлять эксплуатацию оборудования, избегая возникновения указанной в Запросе проблемы; - Причина проблемы – ошибка в оборудовании. В этом случае в качестве решения для заявленной проблемы Исполнитель выполняет: - анализ проявлений ошибочного функционирования оборудования на стенде Заказчика, - выявление причин ошибочного функционирования оборудования и поиск путей его устранения, - поиск альтернативных схем и режимов работы, позволяющих обойти ошибки в оборудовании, если нет возможности их устранить. |
| 2 | Требования к результатам оказанных услуг по технической поддержке работоспособности оборудования |
|  | Показателем качества оказанных услуг по технической поддержке работоспособности оборудования является обеспечение штатного режима функционирования оборудования Заказчика. |
| 3 | Условия и сроки |
|  | Условия: Услуги по Standart Direct Enterprice Support работоспособности оборудования оказываются непрерывно в течение всего срока действия Договора. |