Техническая спецификация на покупку

сетевого оборудования для Дата Центра

- Требования к техническим решениям претендентов

- Предложение должно соответствовать требованиям и рекомендациям, описанным в документе.

- Предложение должно содержать в себе документальное подтверждение соответствия Техническому заданию (ТЗ).

- Общие требования к поставляемому оборудованию

- По требованию Заказчика Поставщик должен предоставить вместе с товаром все необходимые сертификаты качества и/или соответствия, если в соответствии с законодательством Республики Казахстан оборудование, поставляемое по договору, подлежит обязательной сертификации.

- Техническая документация и все необходимые руководства пользователя должны быть составлены на русском и/или английском языке.

- Поставляемое оборудование должно быть новым, не использованными, в заводской упаковке и не иметь физических повреждений на момент передачи Заказчику.

- Обязательные требования к гарантийному обслуживанию

- Поставщик предоставляет гарантию производителя на оборудование, его аппаратные и программные компоненты.

- Гарантийный срок на поставляемое оборудование должен составлять не менее 12 месяцев с момента завершения работ по инсталляции оборудования и подписания Акта выполненных работ (АВР).

- Гарантийное сопровождение оборудования производится на площадке Заказчика по адресу г. Алматы, ул. Тимирязева 26/29.

- В случае невозможности исполнения гарантийных обязательств на площадках Заказчика выполнение работ по диагностике и ремонту оборудования осуществляется в уполномоченном сервисном центре.

- Проведение диагностики и ремонта на площадках Заказчика должно осуществляться по рабочим дням.

- Гарантийное обслуживание оборудования должно осуществляться авторизованным сервисным центром/партнером на территории Республики Казахстан.

- Обслуживание осуществляется бесплатно в течение всего гарантийного срока.

- Сервисный центр/партнер должен обеспечить ремонт/замену вышедшего из строя оборудование в течении 10 календарных дней в течении всего гарантийного срока.

- Консультации инженеров «горячей линии» производителя и/или сервисного партнера по вопросам восстановления работоспособности или диагностики, эксплуатации оборудования и программного обеспечения NBD 8x5.

- Перечень оборудования и требования к сетевому оборудованию

  - Коммутаторы ядра/агрегации сети

Минимальные требования к аппаратной части и поддержки сервисов

| Количество | 2шт. |
| --- | --- |
| Тип коммутатора | Управляемый L3 |
| Форм фактор | Rack Mounting 19” |
| Стекирование | Да |
| Тип основных портов | SFP+ |
| Количество SFP портов | не менее 48 |
| Тип Uplink портов | QSFP+ |
| Количество Uplink портов | ≥4 |
| Консольный порт | ≥1 |
| Количество VLAN | ≥4096 |
| Протоколы VLAN | 802.1q |
| Размер таблицы MAC адресов | ≥60000 |
| Агрегирование портов | PAgP; LACP |
| Размер таблицы маршрутизации | ≥80000 |
| Протоколы маршрутизации | RIP, OSPF, BGP, PIM |
| Протоколы управления | SNMP 2c, SNMP 3, TFTP |
| Алгоритм шифрования | AES 256 |
| Внутренняя пропускная способность | ≥3Тбит/с |
| Flash память | ≥8Гб |
| Оперативная память | ≥8Гб |
| Тип питания | 100-240В AC |
| Количество блоков питания | 2 |
| Тип охлаждения блоков питания | Front-to-Back |

  - Серверные коммутаторы

Минимальные требования к аппаратной части и поддержки сервисов

| Количество | 4шт. |
| --- | --- |
| Тип коммутатора | Управляемый L3 |
| Форм фактор | Rack Mounting 19” |
| Стекирование | Да |
| Тип основных портов | GigabitEthernet RJ45 |
| Количество основных портов | 48 |
| Тип Uplink портов | 10GigabitEthernet SFP+ |
| Количество Uplink портов | 4 |
| Консольный порт | ≥1 |
| Количество VLAN | ≥4094 |
| Размер таблицы MAC адресов | ≥30000 |
| Агрегирование портов | PAgP; LACP |
| Размер таблицы маршрутизации IPv4 | ≥8000 |
| Протоколы маршрутизации | PIM; BGP; OSPF; RIP; IS-IS |
| Протоколы управления | SNMP 2c, SNMP 3, TFTP |
| Алгоритм шифрования | MACsec 256 |
| Коммутационная способность | ≥160Гб/с |
| Flash память | ≥8Гб |
| Оперативная память | ≥8Гб |
| Тип питания | 100-240В AC |
| Количество блоков питания | 2 |
| Тип охлаждения блоков питания | Front-to-Back |

  - SFP-трансиверы

Минимальные требования к аппаратной части

| Количество | 20шт. |
| --- | --- |
| Форм фактор | SFP+ (miniGBIC) |
| Тип трансивера | Оптоволокно |
| Скорость передачи данных | 10Гб/с |
| Поддержка многомодового оптоволокна | Да |
| Тип разъема | LC |
| Стандарт трансивера SFP | SR |
| Длина волны | 850нм |
| Совместимость | Cisco |

  - SFP-трансиверы

Минимальные требования к аппаратной части

| Количество | 20шт. |
| --- | --- |
| Форм фактор | SFP+ (miniGBIC) |
| Тип трансивера | Электрический (Медь) |
| Скорость передачи данных | 1Гб/с |
| Тип разъема | RJ-45 |
| Совместимость | Cisco |

  - QSFP-кабели

Минимальные требования к аппаратной части

| Количество | 8шт. |
| --- | --- |
| Форм фактор | QSFP+ |
| Тип кабеля | Активный оптический OM3 MMF |
| Скорость передачи данных | 40Гб/с |
| Длина кабеля | 20м |
| Совместимость | Cisco |

- Требования к Поставщику товаров и услуг

  - Поставщик должен являться авторизованным партнером производителя оборудования иметь в штате не менее 2х сертифицированных инженеров, имеющих сертификаты производителя на инсталляцию и эксплуатацию поставляемого оборудования (предоставить сертификаты на сотрудников и Авторизацию).