Открытый Конкурс по выбору Поставщика услуг по поставке и конфигурированию программно-аппаратных комплексов на базе ПО «TRASSIR» и «Орион Про»

ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)

Техническое требование к выбору Поставщика услуг по поставке и конфигурированию программно-аппаратных комплексов на базе ПО «TRASSIR» и «Орион Про», на объектах ДО АО Банк ВТБ (Казахстан):

- Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Актобе по адресу: г. Актобе, микрорайон 11, дом 144А;

- Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Актау по адресу: г. Актау, 12-мкр., здание 79/1, БЦ «Меридиан»

- Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Алматы по адресу: г. Алматы, ул. Гоголя, дом 39а;

- Дополнительное помещение №2 филиала ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Алматы по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, дом 234 "б";

- Дополнительное помещение №7 филиала ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Алматы по адресу: г. Алматы, мкр-н Жетысу 4, дом 1;

- Дополнительное помещение №8 филиала ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Алматы по адресу: г. Алматы, ул. Ауэзова, дом 69;

- Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Астана по адресу: г.Астана, Левый берег, Есильский район, ул.Достык, дом 12

- Дополнительное помещение №1 филиала ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Астана по адресу: г.Астана, Правый берег, Алматинский район,  ул. Иманова 11

- Дополнительное помещение №3 филиала ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Астана по адресу: г.Астана, р-н Есиль, пр. Мангилик Ел, д.28, н.п. 29

- Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Кокшетау по адресу: г.Кокшетау, ул. Горького, дом 4

- Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Караганда по адресу: г. Караганда, пр-т Бухар-Жырау, дом 24;

- Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Костанай по адресу: г. Костанай, ул. 1 Мая, дом 126

- Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Павлодар по адресу: г. Павлодар, ул. Ак. Сатпаева, строение 40/2

- Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Петропавловск по адресу: г.Петропавловск, ул.Е.Букетова, дом 34

- Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Шымкент по адресу: г.Шымкент, Аль-Фарабийский район,  пр.Кунаева, 31

- Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Уральск по адресу: г. Уральск, ул. Курмангазы, дом 161;

- Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Усть-Каменогорск по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Максима Горького, дом 21;

- Общие требования к участникам конкурса.

Для выполнения работ по поставке и конфигурированию программно-аппаратных комплексов на базе ПО «TRASSIR» и «Орион Про», участник должен отвечать следующим требованиям и предоставить соответствующие подтверждающие документы:

  - Иметь все разрешения и допуски ко всем потенциальным видам работ. Иметь актуальные сертификаты соответствия/лицензии на право выполнения работ по поставке комплектующих и конфигурации ПО в составе ПАК, что подтверждается копиями следующих документов:

- Официальный документ (письмо или сертификат), подтверждающий партнерство с дистрибьютором поставляемых комплектующих компонентов и лицензируемого ПО в составе ПАК.

- Лицензия на право проведения работ по монтажу и обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации, в соответствии с требованиями действующего Законодательства Республики Казахстан.

- Основные обязанности Исполнителя (Участника):

  - Исполнитель обязуется выполнить следующие работы по поставке, установке и конфигурированию ПАК:

- Демонтаж существующего ПАК

- Перенос жестких дисков HDD из существующей системы видеонаблюдения

- Настройка ПАК в соответствии с текущими конфигурационными параметрами

  - Исполнитель обязуется выполнить следующие работы по поставке установке и конфигурированию ПО «TRASSIR»:

- Установка последней версии ПО «TRASSIR» (на дату проведения работ)

- Настройка ПО «TRASSIR» с полным сохранением всех конфигурационных параметров системы

  - Исполнитель обязуется выполнить следующие работы по поставке установке и конфигурированию ПО АРМ Орион Про:

- Установка последней версии ПО (на дату проведения работ)

- Выполнение работ по миграции существующей БД с полным сохранением всех конфигурационных параметров и накопленных событий

В процессе переноса систем, простой комплекса инженерно-технических средств охраны не должен превышать 3 (три) часа.

  - Исполнитель должен обеспечить свой персонал необходимыми механизмами, материалами, автотранспортом, инструментом, приспособлениями и спецодеждой. При производстве работ.

  - Исполнитель должен обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты в объеме требований, применяемых на объектах Заказчика.

  - Исполнитель обязан своевременно оформлять исполнительную документацию по ведению технического обслуживания.

  - В процессе выполнения работ на объекте Исполнитель самостоятельно занимается поставкой оборудования и материалов, заключением договоров с поставщиками материалов и оборудования, согласно заказным спецификациям.

  - Исполнитель обязан по требованию Заказчика на объекте для персонала Заказчика разработать «Инструкции по эксплуатации систем» и «Инструкции для дежурного (оперативного) персонала».

  - При выполнении объема работ на объекте персонал Исполнителя обязан соблюдать правила охраны труда, пожарной безопасности, другие специальные правила в объеме требований, применяемых на объектах Заказчика, а также подчиняться правилам трудового распорядка Заказчика.

- Требования к поставляемому оборудованию и ПО.

На исполнителя возлагаются следующие задачи:

  - Поставляемые комплектующие и ПО должны соответствовать количественным и качественным характеристикам, указанным в Приложении №1;

  - Поставка HDD и проводимые работы по конфигурированию систем должны проводиться по адресам, указанным в Приложении №2;

  - Установка жестких дисков в сервера системы видеонаблюдения;

  - Работы по конфигурированию RAID массивов и ПО «TRASSIR», должны проводиться с полным сохранением всех конфигурационных параметров системы;

  - Срок гарантии на поставляемое оборудование и работы – не менее 24 месяцев.

- Сроки выполнения работ:

4.1 Работы по поставке, установке и конфигурированию оборудования систем видеонаблюдения – 90 календарных дней, с даты подписания договора.

Банк оставляет за собой право по выбору компании на организацию и проведение мероприятия без предоставления (устных/письменных) объяснений в части принятого решения.

Приложение №1

Технические требования к серверному оборудованию (CNR 2U Scalable Gen5)

1. Общие сведения и конструктивные требования

- Тип оборудования: Двухпроцессорная серверная платформа стандартной архитектуры (x86-64).

- Форм-фактор: Монтаж в 19-дюймовую телекоммуникационную стойку, высота не более 2U.

- Шасси: Поддержка установки не менее 12 накопителей форм-фактора LFF (3.5") на передней панели и не менее 2 накопителей SFF (2.5") с возможностью «горячей замены» (Hot-Swap).

- Комплектация: Наличие комплекта направляющих (Rail Kit) для монтажа в стойку, универсальных салазок (SFF/LFF) для всех дисковых отсеков, а также полного комплекта радиаторов охлаждения процессоров и системных вентиляторов.

2. Центральный процессор (CPU)

- Количество: 1 шт. (с поддержкой установки второго процессора на системной плате).

- Архитектура: Масштабируемые процессоры актуального поколения (архитектура x86-64).

- Характеристики:

  - Количество физических ядер: не менее 12.

  - Количество потоков: не менее 24.

  - Базовая тактовая частота: не менее 2.40 ГГц.

  - Кэш-память (L3): не менее 30 МБ.

  - Расчетная тепловая мощность (TDP): не более 150 Вт.

  - Тип разъема (Socket): LGA4677.

3. Оперативная память (RAM)

- Установленный объем: не менее 64 ГБ.

- Конфигурация: 2 модуля по 32 ГБ (для обеспечения многоканального режима работы).

- Тип памяти: DDR5 ECC Registered (RDIMM).

- Тактовая частота: не менее 5600 МГц.

- Масштабируемость: Наличие не менее 32 слотов DIMM на системной плате для дальнейшего расширения.

4. Дисковая подсистема и контроллеры

- Контроллер дискового массива (RAID):

  - Тип: Аппаратный SAS/SATA контроллер.

  - Пропускная способность интерфейса: 12 Гбит/с.

  - Количество внутренних портов: не более 8.

  - Объем кэш-памяти: не менее 2 ГБ.

  - Поддерживаемые уровни RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60.

  - Защита данных: Наличие модуля защиты кэш-памяти на базе суперконденсатора (SuperCap) с соединительным кабелем для сохранения данных при сбоях электропитания.

- Твердотельные накопители (для ОС и приложений):

  - Количество: не менее 2 шт. (для создания отказоустойчивого массива RAID 1).

  - Тип интерфейса: SATA 6Gb/s.

  - Форм-фактор: 2.5" (с установкой в корзину 3.5" через соответствующие адаптеры/салазки).

  - Объем: не менее 480 ГБ каждый.

  - Класс устройства: Корпоративный (Enterprise / Data Center Series).

  - Надежность: Ресурс перезаписи (DWPD) не менее 1.0 в течение 5 лет; наличие аппаратной защиты от внезапной потери питания (Power Loss Protection).

5. Сетевые интерфейсы

- Интегрированные порты: Наличие сетевого адаптера с количеством портов 1GbE RJ-45 не менее 4 шт.

- Управление: Наличие выделенного порта управления (IPMI 2.0 / RJ-45) с поддержкой функций KVM-over-IP и Virtual Media через Web-интерфейс.

6. Система электропитания и охлаждения

- Блоки питания: Не менее 2 шт. с поддержкой «горячей замены» (Hot-Swap) и резервирования по схеме 1+1 (или N+1).

- Мощность: Не менее 1300 Вт каждый.

- Энергоэффективность: Сертификация уровня не ниже 80 PLUS Platinum.

- Охлаждение: Отказоустойчивая вентиляторов с поддержкой «горячей замены» и резервированием по схеме N+1.

7. Удаленное управление и мониторинг

- Аппаратная база: Интегрированный контроллер удаленного управления (BMC), совместимый со стандартом IPMI 2.0, с выделенным сетевым портом RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с).

- Управление сетью и интерфейсами:

  - Удаленный доступ через Web-интерфейс (HTML5) без необходимости установки сторонних плагинов и апплетов (в т.ч. Java).

  - Поддержка полного дистанционного управления (Remote Management), включая KVM-over-IP (перехват видеопотока начиная с этапа инициализации оборудования/BIOS) и Virtual Media (монтирование удаленных образов ISO).

- Индикация и локализация:

  - Управление светодиодной индикацией (UID / Status LED) для физической идентификации сервера в стойке.

- Управление подсистемой хранения данных:

  - Модуль RAID-контроллера: Безагентный мониторинг состояния логических томов, физических накопителей и модуля суперконденсатора (BBU) непосредственно через Web-интерфейс BMC (без необходимости перезагрузки сервера или установки ОС).

  - Модуль SAS: Контроль состояния интерфейсов и топологии подключения накопителей.

  - Мониторинг NVMe: Детальный вывод телеметрии по установленным накопителям NVMe SSD.

  - Бэкплейн: Мониторинг состояния дисковой корзины (объединительной платы) и статуса накопителей.

- Аппаратный мониторинг и датчики:

  - Напряжение: Контроль параметров питания ключевых узлов (CPU, RAM, шины).

  - Температура: Мониторинг всех интегрированных термодатчиков (температура входящего воздуха, зоны CPU, чипсет, слоты DIMM).

  - Охлаждение: Контроль оборотов вентиляторов и управление температурными профилями.

  - Энергопотребление: Мониторинг потребляемой мощности (в Ваттах) в реальном времени и текущего статуса блоков питания.

- Интеграция и протоколы:

  - Поддержка протокола SNMP для интеграции с внешними системами мониторинга.

  - Поддержка RESTful API (Redfish) для автоматизации управления ИТ-инфраструктурой.

  - Ведение журнала системных событий (System Event Log / SEL) с функцией оповещения (Email, SNMP Traps).

- Лицензионная политика (Обязательное требование):

  - Весь вышеперечисленный функционал (включая KVM-over-IP, Virtual Media и расширенный аппаратный мониторинг) должен поставляться активированным в базовой комплектации сервера на весь срок его эксплуатации.

  - Категорически не допускается требование о приобретении дополнительных программных лицензий (уровня Advanced, Enterprise и т.п.), ключей активации или иных платных опций для разблокировки данных функций.

8. Сервисная поддержка и требования к поставщику

- Сервисный центр: Наличие авторизованного сервисного центра на территории страны Покупателя (Республика Казахстан), располагающего сертифицированными инженерами и собственным фондом запасных частей для соблюдения сроков оперативного ремонта.

- Авторизация: Обязательное предоставление в составе тендерной заявки официального авторизационного письма от производителя оборудования (Manufacturer's Authorization Form — MAF), подтверждающего права участника на поставку, инсталляцию и гарантийное обслуживание предлагаемой партии.

- Гарантия: Срок полного гарантийного обслуживания на все узлы и компоненты сервера — не менее 24 месяцев.

- Программное обеспечение: Предоставление бесплатного доступа к актуальным обновлениям микрокодов (Firmware), BIOS и драйверов на протяжении всего срока эксплуатации оборудования.

- Состояние оборудования: Серверы должны быть новыми (не бывшими в употреблении, не восстановленными / Non-Refurbished), поставляться в оригинальной заводской упаковке без повреждений.

| № | Адреса объектов | Кол-во ПАК |
| --- | --- | --- |
| 1 | Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Актобе по адресу: г. Актобе, микрорайон 11, дом 144А; | 1 |
| 2 | - Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Актау по адресу: г. Актау, 12-мкр., здание 79/1, БЦ «Меридиан» | 1 |
| 3 | - Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Алматы по адресу: г. Алматы, ул. Гоголя, дом 39а; | 3 |
| 4 | - Дополнительное помещение №2 филиала ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Алматы по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, дом 234 "б"; | 1 |
| 5 | - Дополнительное помещение №7 филиала ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Алматы по адресу: г. Алматы, мкр-н Жетысу 4, дом 1; | 1 |
| 6 | - Дополнительное помещение №8 филиала ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Алматы по адресу: г. Алматы, ул. Ауэзова, дом 69; | 1 |
| 7 | - Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Астана по адресу: г.Астана, Левый берег, Есильский район, ул.Достык, дом 12 | 3 |
| 8 | - Дополнительное помещение №1 филиала ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Астана по адресу: г.Астана, Правый берег, Алматинский район, ул. Иманова 11 | 2 |
| 9 | - Дополнительное помещение №3 филиала ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Астана по адресу: г.Астана, р-н Есиль, пр. Мангилик Ел, д.28, н.п. 29 | 2 |
| 10 | - Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Кокшетау по адресу: г.Кокшетау, ул. Горького, дом 4 | 1 |
| 11 | - Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Караганда по адресу: г. Караганда, пр-т Бухар-Жырау, дом 24; | 3 |
| 12 | - Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Костанай по адресу: г. Костанай, ул. 1 Мая, дом 126 | 2 |
| 13 | - Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Павлодар по адресу: г. Павлодар, ул. Ак. Сатпаева, строение 40/2 | 1 |
| 14 | - Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Петропавловск по адресу: г.Петропавловск, ул.Е.Букетова, дом 34 | 1 |
| 15 | - Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Шымкент по адресу: г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, пр.Кунаева, 31 | 3 |
| 16 | - Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Уральск по адресу: г. Уральск, ул. Курмангазы, дом 161; | 2 |
| 17 | - Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Усть-Каменогорск по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Максима Горького, дом 21 | 1 |
| Итого: |  | 29 |

Приложение №2