Техническая спецификация для приобретения систем хранения данных

в количестве 3х единиц.

| Характеристика | Требование |
| --- | --- |
| Общие требования к системам хранения данных | Система хранения данных (СХД) должна представлять собой решение, состоящее из контроллеров с интерфейсами ввода-вывода, интегрированного или отдельно подключаемого хранилища в виде дисковых полок с дисками, управляющего программного обеспечения с необходимыми лицензиями, из коммутационных и силовых кабелей и комплекта крепления в серверную стойку. Системы хранения данных должны иметь полностью дублированные компоненты и не иметь единой точки отказа. Конструктив систем хранения данных должен обеспечивать дублирование и «горячую» замену как минимум следующих компонентов: диски, блоки питания и вентиляторы. Необходимо наличие технической поддержки и обеспечение гарантийного обслуживания от производителя оборудования. |
| Архитектура | Параллельная многопроцессорная внутренняя архитектура с динамическим распределением нагрузки между процессорами/ядрами; Наличие не менее 2 (двух) активных вычислительных контроллеров. |
| Наличие портов ввода/вывода | Не менее 4 портов FC 32Gb и не менее 4 портов Ethernet не менее 1 Gb. СХД должна поддерживать не менее двух независимых путей подключения дискового массива к серверам и функционал управления множественными путями (MPIO). |
| Исполнение | Дизайн для установки в стандартный серверный шкаф 19”. |
| Контроллеры систем хранения | Каждый контроллер должен быть оснащен не менее чем одним CPU с количеством ядер не менее 12, кэш памятью не менее 64Gb, портами ввода-вывода, портами подключения дисковых полок, источниками питания и вентиляторами охлаждения. Кэш-память контроллеров на запись должна поддерживать функцию «зеркалирования» данных между контроллерами и защиту содержимого в случае отключения электропитания. |
| Возможность модернизации и расширения | Должна поддерживаться возможность расширения дискового пространства СХД без остановки ввода-вывода путем добавления новых дисков или дисковых полок. Должно поддерживаться расширение логических томов при добавлении дисков без прерывания операций ввода-вывода. |
| Обновление микрокода | Возможность повышения версий встроенного программного обеспечения (firmware) без остановки доступа к данным, а также без прерывания операций ввода/вывода. |
| Дисковые полки, общие требования | В случае, если предлагаемые системы хранения данных в своем составе имеют отдельные дисковые полки, они должны иметь дублированные источники питания, вентиляторы и обеспечивать отказоустойчивое подключение к контроллерам СХД. |
| Объем дискового пространства | Одна единица СХД – общая емкость дисковых носителей не менее 300Tb (RAW) Вторая и третья единицы СХД - общая емкость дисковых носителей не менее не менее 180Tb (RAW) |
| Производительность | Не менее 150 000 IOPS, при соотношении случайное чтение/случайная запись: 70%/30%, размере блока 4кб, и времени отклика (read latency) не более 1ms при максимальном количестве IOPS. |
| Реализованный и лицензированный функционал: | Протоколы доступа к данным как минимум FC и iSCSI. Создание клонов и мгновенных снимков средствами дискового массива. Миграция данных внутри дискового массива между различными дисковыми пулами, без прерывания доступа к перемещаемым данным. Функционал QoS с возможностью одновременного выбора ограничений по IOPS и Mb/s. Наличие функционала дедупликации данных на блочном уровне собственными средствами, без установки дополнительного оборудования. Наличие функционала компрессии данных собственными средствами, без установки дополнительного оборудования. Наличие функционала синхронной и асинхронной репликации между системами хранения данных. |
| Управление доступом серверов, общие требования | Поддержка технологии разделения доступа серверов к дисковым ресурсам (логическим томам), LUN masking. Поддержка подключения не менее 100 серверов к одной СХД. Поддержка одновременного доступа к одному логическому тому разных серверов (узлов кластера). |
| Управление СХД, общие требования | Наличие функционала управления СХД из единой консоли управления, как через графический интерфейс (GUI), так и командную строку (CLI). Наличие функционала мониторинга состояния СХД и сбора статистики производительности и использовании дискового пространства, рассылки предупреждений о сбоях, по email или snmp. |
| Гарантийные обязательства и обслуживание | СХД должна быть поставлены с гарантийными обязательствами производителя на срок не менее трех лет c даты завершения монтажа и настройки. Гарантийные обязательства производителя должны включать: - консультации инженеров «горячей линии» производителя и/или сервисного партнера по вопросам восстановления работоспособности, эксплуатации оборудования и программного обеспечения в режиме 8х5; – проведение диагностики и ремонта на месте эксплуатации по рабочим и выходным дням; – предоставление и установка нового системного ПО (firmware); – компания-поставщик должна обеспечить услуги по инсталляции и настройке СХД на площадках Заказчика - бесплатную замену вышедших из строя или дефектных компонентов и оборудования в течении всего гарантийного срока |
| Услуги по проведению монтажа и пусконаладочных работ. | Поставщик, в рамках Договора, должен провести пусконаладочные работы оборудования на площадках Заказчика, которые включают в себя: - Установка и монтаж комплекта оборудования в серверный шкаф - Подключение комплекта оборудования к системе электропитания - Включение комплекта оборудования и проверка отсутствия аварийной индикации его компонентов. - Контроль загрузки операционной системы - Подключение к управляющему порту и демонстрация состояния компонентов оборудования, лицензий. - Установка актуальных обновлений и firmware |